[image: image7.png]


                      文件名称及版本号


	ESD管理规范及测量标准
	文件编号:WOO-C-MG-005
	版次: V1.0

	
	密级度:□机密   ( 保密
	页码: 9 of 22



	



	起草:
	签名：
	初审人： 
	签名：


	标准化审查：
	


	复审：(请以下(的事业部/中心/分公司/部门/岗位进行复审)

	部门/岗位
	审
	签名
	日期
	部门/岗位
	审
	签名
	日期

	总经办
	□
	
	
	内销总经理
	□
	
	

	行政总监
	□
	
	
	市场推广部
	□
	
	

	行政部
	□
	
	
	商务部
	□
	
	

	法务部
	□
	
	
	外销总经理
	□
	
	

	人力资源部
	□
	
	
	销售支持部
	□
	
	

	经营革新部
	□
	
	
	制造总经理
	□
	
	

	财务总监
	□
	
	
	PMC部
	□
	
	

	财务部
	□
	
	
	采购部
	□
	
	

	会计部
	□
	
	
	供应链管理部
	□
	
	

	投资部
	□
	
	
	制造部
	□
	
	

	审计部
	□
	
	
	工程部
	□
	
	

	研发总监
	□
	
	
	品质部
	□
	
	

	研发部
	□
	
	
	售后服务部
	□
	
	

	货源开发部
	□
	
	
	平板工厂
	□
	
	


	批准人： 
	签名:
	日期：


	更改记录

	版 次
	更改内容
	修订人
	生效日期

	V1.0
	新版制定
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目的

本文件旨在规定ESD防静电控制技术规范，为产品在元器件进料、制造、贮存、包装等各个环节提供明确可靠的ESD技术支持，从整体上提高公司静电防护和控制水平，提高客户的满意度。
适用范围

本规范适用于公司、供应商和合作方的供应链体系内部静电防护工程的设计、使用、管理、维护和检测。同时，此标准也适用于公司的电子设备的最终用户的静电放电控制。
职责权限

公司ESD组织结构和职责
公司ESD控制组织结构框图：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



公司ESD管理小组负责公司的防静电控制规范、标准的制定，建立健全ESD管理规章制度。定期组织ESD抽查和评审，确保公司ESD控制体系有效运行。
各部门负责人负责本部门工作区域的静电防护措施的执行。

品管部负责公司各部门ESD日常执行状况的监督，包括ESD实施情况的定期检查﹑抽测和测试。
外协厂：外协厂必须达到ESD控制最基本要求：
建立ESD培训制度，包括每年的周期性培训

ESD敏感等级分类定义

建立EPA区域

操作与包装的防静电要求

执行月度、季度、年度ESD稽查
术语定义

ESD：指静电防护。

EPA: 指静电防护区域。

工作程序

EPA的划分与标识

EPA的划分

a.EPA必须具有如下的基本环境要求：
⑴    明确的区域界限和防静电警示标志。
⑵    对区域内的所有导体包括人员可靠接地。

⑶    消除一切不必要的静电产生源。
⑷    静电敏感器件必须远离静电源至少100厘米处。

b.根据本公司产品器件的静电敏感度等级，将本公司EPA静电敏感度等级防范要求为200V。防护要求为：

静电敏感度等级防范要求为200V，应尽量避免产生200V以上的静电电荷源，如不能避免，应通过有效方式消除。

采用防静电标识与其它区域分隔开，未采取有效防静电措施的人员、设备、物料、工具等皆不得入内。

进入本区域应作好人员防静电要求，包括防静电工衣、工帽、工鞋（鞋套）、腕带或手套并作人体综合电阻测试合格后才能进入。

EPA标识
防静电工作区、防静电包装材料和转运工具、设备仪器的接地等都应该具有防静电标识。防静电标识的作用是警示任何靠近防静电工作区的人员，区域内存在静电敏感器件的操作；警示任何接触静电敏感器件的人员，对该器件的操作必须进行静电防护。
任何防静电工作区都必须有区域标识，除非此工作区位于静电安全工作区内。标识上应注意说明，如“注意：静电安全工作区“或其同意语。“放电”，“注意”，“危险”等标示对静电控制是不合适的。EPA标识所在的位置及其大小应该至少保证在距离工作区1米时清晰可见。

应该使用黄底黑字的地板胶带将每一个防静电工作区围起，EPA的边界线如（图A）中所示，它由黄黑双色的平行四边形图案相间构成，其宽度为4～5cm。是专门用来标志静电敏感区的区域界限的。

需要在静电安全工作区的每一个入口和出口放置防静电标识牌和控制说明。

防静电器材、工具和静电敏感物料都必须具有明显的防静电标识，防静电接地系统应有明显的接地标识说明。

防静电容器（防静电周转箱，防静电元件盒等），元件架和运输车等器材上应有防静电标志，其标志应置于明显且不易受到磨损的地方。如图B，
[image: image2.jpg]


经过防静电液处理的物品和场所也应有防静电标志。如图C:
[image: image3.jpg]


[image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.jpg]


[image: image7.png]



防静电工程环境的要求：

环境的温度和湿度要求

温度应在20℃至30℃之间，湿度应在45%--80%，环境内应配备温度计和湿度计，并按要求做好点检记录。如果环境内的空气过于干燥，应使用加湿器或其它办法来满足湿度要求，但应以不对产品造成有害影响为前提。如果湿度高了应该开空调或抽湿机来使其满足要求。温度计和湿度计使用要求:

(1)所有需要防范的环境内应配备温度计和湿度计，温度计和湿度计必须放置在水平稳定的平面上。

(2)每日开工前必须由专人如实查看并记录，发现不符合要求时，应报告相关责任人立即处理，使其满足温度和湿度要求。

(3)每月的温度和湿度仪记录应归类保存，保存期为两年以上。
 地面的技术要求

地板的防静电要求:
为有效地使人体静电能通过地板尽快泄漏到大地，除操作人员穿用防静电服、防静电鞋外，其先决条件是地板必须具有一定的导电性能，即是防静电的。这种防静电地板能泄漏设备、工装上的静电，也能泄漏移动操作时不易使用腕带的人体静电。普通地板材料的电阻率都较高，难以泄放人体、工装、设备上的静电。

防静电地板的静电特性定期检查与维护保养:
检查对象：防静电地板。

检查频率：每半年一次，其中一次应在干燥季节测量。

检查指标：静电压，泄漏电阻和表面电阻率。

检查标准：200V ，1×104Ω ~ 109Ω。
检查仪器：静电压表，万用表和兆欧表。
相对湿度低于30%时，应增加测量泄漏电阻的次数，当电阻比较大时可撒少量的水。
当地板上附着有绝缘性的油膜、树脂、橡胶和脏污时，应根据情况定期清除。
清扫防静电地板时不得使用绝缘性的地板腊。

采用抛光防静电地板蜡的地面，至少3个月检查测量一次地面的表面电阻，并记录保存测量结果。 
 静电敏感区域的防静电保护接地技术要求:

防静电系统必须有可靠的接地装置，主要技术要求如下:
接地线：也称为地线母线。接地主干线的截面积应不小于100mm2，支干线的截面积应不小于6mm2 ，设备和工作台的接地线采用截面积应不小于1.25mm2 的敷塑导线，并以黄绿色为宜。
防静电设备的连接端子应确保接触可靠，易装拆，必须使用插头座等。
接地电阻：指接地体与大地之间的接触电阻，静电保护接地电阻应小于4Ω。

地线的埋设：


埋设地线的原则是埋设地点的土壤电阻系数愈小愈好接地体与土壤的接触面积要大，接触密度要高，接触要紧。

注:埋设地线的注意事项：
接地线与接地线接头必须焊接牢固，要有足够的机械强度，引线不要过长。
要采用耐腐蚀的接地体金属。
要保持接地体附近土质的质量，并不断采取措施防止接地电阻变大。
防静电地线必须是永久性的。

接地线的定期检查：
5.4.5.1检查对象：所有的接地线及接地端口。
5.4.5.2检查仪器：万用表和接地电阻测试仪。
5.4.5.3检查参数：泄漏电阻(接地电阻)。
5.4.5.4检查频率：
每条生产线的主接地线对通用接地点的接地性能和设备，工装及工作台等设施对生产线主接地线的接地性能应每周检查一次。

ESD桌垫、ESD地垫、周转车、周转架和防静电环等设施的防静电连接线应每月检查一次。

每个通用接地点对地的接地性能每6个月检查一次。

接地线的定期维护：
对于检查不过关的接地线必须采取措施及时解决。
确保接地线有效接地。
对于生锈的或接触不好的接地线要及时更换。
对于松动的接地线要重新连接。
按接地线相关规定进行维护。

 静电敏感区域的人员防静电规范

各类人员的防静电知识培训要求及职责：

有可能进入静电敏感区域的人员或有可能接触静电敏感器件的人员都应接受防静电知识培训，这既是对每位员工的基本要求，也是减少静电危害的根本方法和途径之一。
5.5.1.1所有新员工在接受入厂培训时，必须接受ESD知识的培训。培训结束后，由管理部组织ESD的考试，合格者才能上岗。
5.5.1.2所有在职人员必须每年接受不少于2小时的ESD知识再培训。培训内容包括介绍ESD的新技术，新规范等。
5.5.1.3在静电敏感区域内工作的生产人员及与静电敏感器件有直接或间接接触(包括静电感应)的作业人员，必须接受ESD基本知识和防静电工艺规程操作要求的培训，作为上岗考核的必考内容之一。考核不合格者不得安排在有防静电要求的岗位工作。上岗考核的有效期为一年，一年后必须进行重新培训考核。
5.5.1.4工艺人员必须接受并通过ESD较为专业知识培训，掌握电子工业产品的防静电工艺技术，在生产过程中指导生产作业人员落实防静电措施，并对他们进行静电防护日常教育。
5.5.1.5品质控制管理人员必须接受并通过ESD较为专业知识培训，熟悉各类ESSD的静电敏感性能及其防护知识，监督防静电工艺规程的贯彻执行，评估防静电工程实施效果。
5.5.1.6采购部人员必须接受ESD基本知识培训，熟悉ESSD的品种、型号、标志方法和静电防护常识，严格遵守物料或产品在采购和运输过程中静电防护的规范。
5.5.1.7仓储，转运人员必须接受ESD基本知识培训，懂得在储存和转运过程中防护ESSD静电器件及相关的存放操作要求。
5.5.1.8检验和试验人员(包括外购件入厂检验试验和产品检验人员)必须接受较为ESD专业知识培训，熟练掌握ESSD的检测知识和防静电器件的检测方法，严格按设计技术文件要求和工艺规程进行检验和试验。
5.5.1.9负责防静电接地和布生产线的人员，应接受较为专业的ESD知识培训，熟悉防静电接地系统要求，掌握地桩、地线、及其它防静电设施的敷设或安装。
5.5.1.10生产管理人员应了解ESD基本知识，严格按静电敏感器件的设计文件要求和工艺规程组织生产，并开展对生产员工的静电防护日常教育。
5.5.1.11计量检定人员也应了解ESD基本知识，尤其是关于防静电仪器的校验知识，要定期调校防静电检测器材，保证其安全、有效。
5.5.1.12由于工种变化或者转到新的部门，如从非EPA转移到EPA，从行政部门转到产品开发部门等，需要进行适应新环境ESD控制要求的再培训。
5.5.1.13提高培训是针对ESD工作骨干人员组织的静电防护技术的高级培训，适用于ESD小组成员、区域ESD责任人（接口人）、各部门ESD工作优秀人员和ESD责任人的预备人选等。提高培训由公司ESD负责人根据需要不定期举行。 提高培训的内容主要是ESD标准的学习讨论、ESD新技术的学习，ESD案例学习和疑难问题讨论等。
人体静电防护系统：

5.5.2.1防静电工作服：
防静电工作服是指为防止静电荷积累，用防静电织物作为面料而制成的工作服，样式有连体式、分体式等。防静电工作服主要用来泄放人体高绝缘性能的服装所产生的静电或减少人体静电产生。

防静电服使用要求:
应根据所制造或操作的ESSD的静电敏感度的不同，选用不同等级的防静电布料和防静电工作服。
进入防静电区域的人员必须按规定穿防静电大褂衣，夹克衣或防静电连体服，严禁穿一般合成纤维工作服。
大褂衣和夹克衣可在普通防静电工作区域使用。对于防静电要求特别高的场所，如无尘室高精密电子产品装联车间或实验室，作业人员必须穿连体衣，同时还需戴上口罩、手套
防静电衣必须在更衣室更换，不允许在ESD区域穿或脱防静电衣。
禁止在防静电衣上附加或佩带与工作无关的金属物品或装饰品。
不能把非防静电衣的衣领翻出盖住防静电衣的衣领，防静电衣如是夹克衣须将拉链拉好，两颗扣子扣好，如是大褂衣须将扣子扣满扣好，非防静电衣的长度不能长过静电衣，不准将防静电衣的袖子挽起，不准将手表、手饰等与工作无关的装饰物品露出防静电衣外。
防静电大褂衣和夹克衣，应保持清洁，工作服的洗涤应尽量采用简易方法进行， 采用中性洗涤剂，要避免受到较强的机械和化学操作的洗涤。
防静电工作服应在首次穿用前作防静电性能检测，只有测试合格方可投入使用，穿用一定时期后应对其防静电性能进行复测，防静电大褂衣和夹克衣每半年应做一次防静电特性复测，对于检测不过关的防静电大褂衣和夹克衣应停止使用，更换新的。
设备组在收到新的防静电衣时，通知ESD工程师对防静电服的静电电压进行检测。检测数量为抽样来料的5％若抽样数低于2件，则抽取2件。检测方法如后面所示，如果该批防静电衣有一件测试不合格，则拒收。除上述方法外，被抽测的静电衣还应被洗33小时后再做以上测试。如果静电衣的表面电阻仍在106-109 Ω间且经磨擦后的静电电压仍小于等于0.2 Kv，则为合格，否则为不合格。
防静电服的检测：
目前使用的防静电防静电大褂衣，主要是测试它的摩擦电压和表面电阻这两个指标。
检测指标：表面电阻和摩擦静电压。
检测标准：表面电阻（点与点、片与片、袖与袖之间）1*106至1*109Ω/摩擦静电压小于0.2 Kv。
检测仪器：兆欧表和静电电压表。
防静电性能检测条件：温度20~30℃，相对湿度45±5%。
5.5.2.2防静电帽：
防静电帽的相关规定请参照防静电服。防静电帽应正确佩戴，帽沿朝前头发不能露出防静电帽外后脑部分的短细的头发不能超过防静电衣领外。

5.5.2.3防静电工作鞋：
作业人员必须穿防静电鞋，经过人体综合电阻测试合格后，方可进入静电敏感区域工作。
防静电工作鞋每半年应做一次防静电特性检测，对于检测不过关的防静电工作鞋应停止使用，更换新的。
检测指标：体积电阻和摩擦静电压。
检测标准：5*105—5*107 Ω 和200v。
检测仪器：体积电阻—兆欧表 ，摩擦静电压—静电电压表。
防静电鞋的使用要求：

为使人体有效接地、防止人体和鞋本身带电，并保证操作者因意外接触高电压时不致受到伤害，除应将车间地面做成防静电地面以外，操作者还应穿用防静电鞋，而且防静电鞋必须与防静电衣配套使用，同时防静电鞋底应具有使人体与大地构成回路的材料和结构。
EPA区域内的工作人员必须穿防静电工鞋，人体通过工鞋到EPA地面的电阻（人体综合电阻）应该满足0.75×106～100×106。人体综合电阻要求员工每日测试记录，
穿防静电鞋时可以穿棉质的袜子或不穿袜子，不得另加鞋垫，特别是绝缘性鞋垫。不得在鞋底粘贴绝缘胶片或其它涂料，保持鞋底的清洁。
坐式操作的员工应保证工鞋接触地面，不得把脚抬离地面放置。
需要进入EPA工作的临时或外来人员也应穿着防静电工鞋并经过测试记录。 
5.5.2.4防静电手套或指套：
在EPA内，操作员工应戴上防静电手套或指套，防静电手套或指套兼具防腐蚀的功能。
在不便使用有绳防静电腕带的岗位，如流动操作岗位，须使用防静电手套。坐式操作，必须佩戴腕带。
防静电手套和指套较脏时应及时清洗干净，手套使用期限为一月，到有效期后，生产、品质到设备组（仓库、客服到仓库ESD负责人那里？）统一以旧换新，有破损统一到设备组更换。
防静电手套或指套的防静电特性检查请参照防静电服的部分检查方法。
5.5.2.5防静电腕带：
防静电腕带是通过腕带与皮肤的直接接触和静电线接地的方式，将人体皮肤表面静电泄放

掉装置，由松紧圈和接地组件构成。松紧圈的要求是体积电阻率≤100Ωcm 接地组件必须串接一定数值的电阻，以确保操作者意外触及高电压时不致发生人身伤害。该电阻的选择原则是，一方面应保证操作者在触及线电压时流过人体的电流不大于5mA，另一方面又要保证人体所带的静电能通过该电阻很快泄放，使皮肤上的静电压小于200V，一般该电阻阻值取为106Ω。
因无绳防静电腕带的性能对环境湿度依赖性太强，禁止使用无绳腕带。建议使用在线报警 
 防静电腕带，因为它可以实时监控防静电腕带与人体皮肤是否实时导通，从而保证人体皮肤静电能及时释放掉。
进入静电敏感区域应将防静电环连接好，与皮肤完全接触，保证防静电环正常有效的工作。

腕带佩带方法：将腕带扎于手腕处，不能松动，手腕感觉四周握紧。 保证手腕带内表面与皮

肤良好接触，接地线与EBP连接。
腕带接地应采用香蕉插头、插孔的连接方式，应避免使用鳄鱼夹的接地方式。
每班开工前，每位员工都应自检防静电环是否正常，并作好记录，只有测试合格，才可以
进入静电敏感区域工作。
防静电线的有效长度是2.5米，在使用防静电环的过程中，不可过度拉扯而超过它的有效

    长度，不可折断防静电线，不可冲洗防静电环，拔插时不可通过拉防静电线来完成，不可在防静电环金属片上加水等，要注意正确使用和妥善保护好防静电环。

先戴好防静电环，再拿静电敏感器件ESSD，先放下静电敏感器件ESSD，再拔防静电环。在

 实际工作中要注意此顺序，要养成这种习惯。

防静电环的防静电连接线的检查请参照5.4.6规定。

临时或外来人员的防静电管理：

5.5.3.1临时(外来)人员，包括参观人员、非本车间联系工作人员、临时施工人员(包括电工、修理工、装饰工等)，进入防静电区域时，必须遵守防静电区域和生产过程的各项防静电要求。
5.5.3.2临时(外来)人员在参观或作业过程中，不得靠近操作静电敏感器件的工作人员，也不得靠近或徒手接触含有静电敏感器件的在制品或成品。
5.5.3.3临时施工作业在正常生产时间内要避免瞬时高压、瞬时放电的操作(如电焊、启动电机、开关高压电源等)或事前采取防范措施，或安排在非生产时间内施工作业。
5.5.3.4防静电区域内需要进行某种维护、修理作业时，维护人员应携带并使用防静电维修包，并遵守防静电区域的有关规定。
静电敏感区域的防静电操作规范

所有的ESSD(静电敏感器件)及其部件的操作必须在静电安全工作台上进行。

进入静电敏感区域的所有电子元器件都应视为ESSD来对待。

贮存和运输ESSD及其部件时，应妥善进行防静电包装。

拒绝接受未包装在防静电容器里的ESSD。

所有用非ESD材料包装的电子元器件都应在指定的静电泄放区域，经过拆包和静电泄放处理后，方可用防静电中转工具将其转到静电敏感区域。

不允许在静电敏感区域内存放和处理非ESD的材料，不允许在非静电敏感区域内存放和处理未包装的ESSD，不允许非ESD的材料与ESSD混放。

进入静电敏感区域的人员，都要必须穿好防静电工作服，必须戴上防静电环，腕带必须与皮肤有良好接触并将腕带接入可靠的防静电接地系统中，防静电鞋和脚必须与防静电地板或ESD地垫保持良好接触，防静电帽也必须按规定戴好。
重要工位上应配备腕带监控器，以随时监控腕带是否处于正常状态。
不得随意拆除和改变ESSD的封装，运送全过程应在防静电容器中进行，清点也尽可能在原包装内完成。
测试ESSD时必须遵守加电和去电顺序，严禁带电插拔ESSD。
持拿ESSD，应持其外壳两端，严禁人手触及其引脚或接线片，特别是空悬的输入端。
ESSD器件的引脚或接线片，特别是空悬的输入端不可放在金属桌面上，容易引起导通，短路等ESD事件，从损坏ESSD器件。
装配ESSD时，尤其是MOS管等静电敏感器件，应戴上防静电手套或指套。
清洗ESSD及其部件时，不得使用塑料刷。

不具备防静电功能的必备工具和用具，应放在防静电桌垫上，并应置于离子风机的作用范围内。

操作时应尽量减少对ESSD及其部件的接触次数。

组装电子产品和设备时，如果需要使用电动批，应使用有接地线的低压直流电动批。

在手工焊接时，应采用防静电低压恒温烙铁。对敏感的ESSD焊接，还应在拔掉烙铁电源插头后进行。

禁止重复使用ESSD器件包装管来包装ESSD器件。

原包装标识为静电敏感的元件其散料必须使用防静电材料盛放和包装。
ESSD器件初始包装应在静电敏感区域内完成，并要用防静电材料包装。完成了初始包装的ESSD器件进行二次包装时可以在非ESD区域内完成，也需要防静电材料。

禁止使用超过有效期的防静电材料来接触或包装ESSD器件。

在任何场合均不允许未采取防静电措施的人员接触ESSD及其部件。

生产过程中使用的设备必须采取接地等防静电措施。

运输ESSD及其部件时，应将其放入防静电包装内进行，必要时，应用离子风机来消除在运输过程中产生的静电。

新布置的生产线或工位等都应进行ESD认可，只有认可合格后，方可给生产线使用。

新投入防静电敏感区域的防静电材料，包括主料，辅料和包装材料都应进行ESD认可，只有认可合格后，方可给生产线使用。

新投入防静电敏感区域的防静电工具等都应进行ESD认可，只有认可合格后，方可给生产线使用。

静电敏感区域的工作台、工装、设备以及防静电器材的防静电规范

基本防静电要求:

防静电工作区内的各种设备、工具、工装仪器都应实施静电防护措施，如接触元器件的部分应使用防静电材料(体积电阻<109Ω)， 对非防静电材料(表面电阻>1012Ω)应采用静电中和或涂抹防静电涂液、涂层等其他防护措施进行有效的接地(硬接地软接地)。
防静电工作台的技术要求：

防静电工作台是防静电工作区的主要组成部分，下面所示为标准的防静电工作台构成图:










   其中各组成部分的主要技术要求如下:
5.7.2.1工作台垫和地垫均应采用防静电材料。静电台垫和地垫上任意一点的系统电阻和表面电阻均为：1×105Ω ~1×109Ω静电泄放至100V以下的时间小于1S。

5.7.2.2防静电腕带的泄漏电阻为1×106Ω±10％，静电泄放至100V以下的时间小于0.1S。
5.7.2.3防静电工作椅:防静电工作椅上任意一点和人体接触的地方（椅垫，靠背或扶手）到工作椅的任意一个导体脚轮的电阻应该满足≤1×109Ω（不依赖于相对湿度），工作椅系统接地电阻应满足≤1×109Ω；工作椅表面的摩擦电压必须小于100V或高静电电压泻放到100V以下的时间小于2秒。
5.7.2.4电离器：在不能有效泄放静电的场合，可采用电离器通过电离空气产生的正负离子，来防止和中和在元器件上及其它物体上的电荷积累。要求电离器对静电电压的消除能力大于100V/S。电离器的平衡度要求小于±15V，静电消散时间要求从1000伏下降到100伏的时间要求小于2秒（中档风量、作用距离1Fit）。
5.7.2.5增湿器：当相对湿度较低时，可恰当的使用增湿器，通过恒定的潮湿气流，防止静电荷积。但此方法不适于非密封电子元器件。操作时要注意因湿度增加而导致的有害影响。
5.7.2.6接地系统：包括限流电阻和连接端子，应连接可靠，并具有一定的载流能力。限流电阻阻值的选择应保证漏泄电流不超过5mA，下限阻值应为1MΩ。防静电工作区必须有安全可靠的防静电接地装置，接地电阻小于4Ω。防静电地线不得与电源零线相接，不得与防雷地线共用。另外，工作台面、地垫、其它ESD保护设施均应通过限流电阻接至公共地线，腕带应通过工作台顶面接地点与地线连接。工作台不能相互串联接地，而应分别接地。
工作台的电气要求:

静电源静电电位泄放至100V以下的时间小于1S，静电防护操作系统的电阻上限为109ohm ，防静电操作系统的泄放电流不得超过5mA，为此防静电操作系统的的电阻下限为106ohm绝缘体上的静电采用电离器中和加以消除。
工作台的安装(配置)要求:

5.7.4.1按照工作台面的大小选择所需的防静电台垫的尺寸。

5.7.4.2使用异丙基酒精彻底清洗台垫下表面。

5.7.4.3从防静电台垫正面压下旋钮接头(可用不锈钢螺钉、螺母、垫片组成的连接点代替)，使其穿过台垫和箔带(多层箔带时应保证全部穿过)，以保证电接触良好。

5.7.4.4使用异丙基酒精清洗防静电台垫上表面和各组成构件。

5.7.4.5将经过以上准备好的防静电台垫平整的铺于工作台面上。

5.7.4.6按操作人员的作业范围、确定铺放台垫的面积。

5.7.4.7将工作台置于防静电地垫上。

5.7.4.8防静电工作台的接地，使用横截面不小于2mm2的绞合铜芯软线或电缆把防静电台垫和地垫分别串联1MΩ电阻后连接到地线配置系统上。

5.7.4.9全部安装完毕后，对各参数指标进行检验合格后，方可开始使用。

防静电工作台接地要求:

5.7.5.1防静电工作台的台垫和地垫，分别串联1MΩ+\-10%的电阻接地(即软接地)。

5.7.5.2防静电工作台垫和地垫上任意一点与地线配置系统间的电阻为1×106~1×109Ω。

5.7.5.3接地电缆应采用中间无接头、且具有足够的机械强度。

5.7.5.4多台防静电工作台的接地线不能相互串接。

5.7.5.5防静电工作台上的测试仪器、稳压电源、电动工具、和电离器等所有外部零件表面、屏蔽面均应接地，对地线配置系统电阻值不大于2Ω， 所有接地点应集中接于一点，就近牢固搭接至地线系统上，稳压电源尽可能远离工作台。

5.7.5.6对载流接地线，应使用同轴电缆来接地和屏蔽。

5.7.5.7为带有金属外壳的便携工具及仪器、设备提供的电源插头座，应选用安全型，以使其配接时工具和设备的金属外壳能够自动接地且接地脚要首先接地，断电时接地脚最后断开。

5.7.5.8防静电工作区内的各种设备、仪器、工装（装备）、工具都应实施静电防护措施，例如接触或靠近静电敏感器件（ESSD）的部分应尽可能使用防静电材料（静电耗散材料），对特殊情况下不可避免须使用非防静电材料（表面电阻RS≥1.0×1011Ω）时应采用静电中和或定期涂抹抗静电剂、涂层等其他防护措施，使其电阻值为1×106~1×108Ω。有效地消除、抑制或泄放静电。
防静电工作台使用与维护要求:

5.7.6.1防静电工作台在日常使用中，必须确保正常接地状态。

5.7.6.2防静电工作台上不允许存放塑料盒、橡皮、玻璃、白色塑料袋等易产生静电的物品，图纸、资料等应放入防静电文件袋中。

5.7.6.3测量工具使用兆欧表(额定电压250~500V，量程0~1000MΩ)， 测量台垫，地垫，腕带和接地电缆等的电阻值。

5.7.6.4使用防静电剂喷涂工作服、工作椅、工具的绝缘部分，及非导体或非防静电的塑料容器、椅子坐垫和椅子靠背等。

5.7.6.5使用中性清洗剂或防静电剂清洁防静电台垫和地垫。

5.7.6.6对所有建筑地板使用防静电溶液进行维护保养。

5.7.6.7以上条款必须定期进行监测。

5.7.6.8使用接地电阻测试仪每半年检测一次地线配置系统电阻值，必要时，在每批此产品投产前检测一次。

落地设备的防静电技术要求:

5.7.7.1落地设备如SMT 、波峰焊机、FT自动线、ICT自动线、清洗机、流水线等等应采用硬接地，即直接或通过一个低阻抗同防静电地线相连设备的接地线应采用截面积不小于1.25mm2  的敷塑导线，接地线颜色以黄绿色线为宜。

5.7.7.2具有自动传送带或滚筒式的流水线，线体应统一接入大地网，并使线体上任一点与大地的接地电阻均小于4Ω。

5.7.7.3流水线的自动传送带应使用防静电材料(表面电阻介于106~109Ω间)，并通过导线或导体与线体连接。流水线的自动传送带常常通过金属的传送轮接到线体，金属轮应定期清洁而保证皮带有效接地。

5.7.7.4流水线体上的工装板应通过静电导体与线体连接，达到与线体等电位。

5.7.7.5自动线体上按作业岗位需要，设置接地点，以便操作者能随时连接防静电腕带。

台式设备的防静电技术要求:

台式设备如元器件成型机、半自动或手工插件机等应通过台垫实施软接地，即在放置台式设备的工作台面上铺设防静电台垫，并将台垫有效接地。

工具的防静电技术要求:

5.7.9.1带有金属外壳的便携工具及仪器、设备提供的电源插头座，应选用安全型。

5.7.9.2防静电烙铁的金属外壳应接保护地，烙铁头必须具有硬接地通路，烙铁头的接地电阻要求＜1.0Ω，由于烙铁头的高温氧化问题，日常检查测试时烙铁头接地电阻＜20Ω可以接受。防静电烙铁手柄的绝缘电阻为1×107~1×108Ω，采用24V低压供电。防静电真空吸锡器的泄漏电阻为1×105Ω。

防静电烙铁的检查频率:每月一次。

防静电烙铁的检查指标:交流电压和泄漏电阻。

防静电烙铁的检查仪器:万用表。

防静电烙铁的检查部位:烙铁头到地的交流电压和泄漏电阻。

防静电烙铁的检查标准:分别是<0.5V AC ， <20Ω。

5.7.9.3电动批非电力线外壳部分应实行硬接地，也应定期检查:

检查频率:每月一次。

检查指标:交流电压和泄漏电阻。

检查仪器:万用表。

检查部位:电动批到地的交流电压和泄漏电阻。

检查标准:分别是<0.5V AC ， <10Ω 。

5.7.9.4非防静电的条码枪的外壳部分应实行硬接地，应定期检查。   

检查频率:每月一次。

检查指标:静电电压和泄漏电阻。

检查仪器:静电电压表和万用表。

检查部位:外壳到地的静电电压和泄漏电阻。

检查标准:分别是<0.2Kv ， <10Ω。 

对静电比较敏感的产品，建议使用防静电条码枪，对于防静电条码枪可以不用定期检查。

工装的防静电技术要求：

5.7.10.1橡胶、塑料、化纤、有机玻璃等高分子材料都具有很高的电阻率，极易在使用过程中因接触-分离、摩擦、碰撞等作用而产生、积累起很强的静电，诸如此类在工程中常用的丁基橡胶、ABS塑料、PVC塑料、涤纶等材料都属工装慎用材料，对这些材料必须进行防静电处理或用防静电材料取代。

5.7.10.2如果接触静电敏感元器件的部分使用了金属材料，则注意一定要将工装进行软接地(例如放在防静电垫上接地)。

5.7.10.3如果由于特殊原因，工装上接触静电敏感元器件的部分使用了非防静电材料(表面电阻>1012Ω)， 则应该采用静电中和或涂抹防静电涂液涂层等其他防护措施。

防静液喷涂作业要求：

5.7.11.1在EPA(ESD PROTECTED AREA)区域内的个别夹具、工装、工具等制作材料为非ESD材料，暂时无法替代也无法拿出EPA区域外，要求进行喷防静电液处理从而达到防静电目的。

5.7.11.2喷防静电液前应对非ESD材料表面进行清理干净，并在其表面均匀地喷涂一层防静电液，30分钟左右，防静液干爽后，通知ESD工程师测试确认其摩擦后静电压应小于200V。

5.7.11.3对EPA区域内的非ESD材料喷防静电液的频率为每月一次。

5.7.11.4喷完防静电液后，操作者与确认人应签名确认，此表格张贴在不应防碍正常使用位置，此表格有效日期为一年，一年后撕毁并贴上新的表格进行记录。

5.7.11.5对于采用表面处理（防静电液）来提高起防静电性能的效果要保证每周检查并纪录，并且要根据需要及时更新处理，一般处理周期不得少于每月一次。在每年相对湿度小于20%的时间里，要保证更新处理频率至少每周一次。
5.7.11.6防静电液原则上只允许对工装和装备上的非加电部位进行涂覆，不允许对产品和器件进行防静电剂涂覆。
5.7.11.7防静电液的使用必须进行试验测试，不能影响工装、装备、产品的电性能，避免漏电现象的发生。
静电敏感区域的防静电器材规范：

5.7.12.1防静电器材的技术要求：

各类器材的技术指标如下表所示:

	          项目


	表面电阻值
单位:Ω

	体积电阻值
单位:Ω

	电阻值
单位:Ω

	摩擦电压
单位:V



	地垫
	1×105—1×109(正面)

1×103—1×105（反面）
	1×105—1×108
	
	＜200

	工作台垫
	1×105—1×109(正面)1×103—1×105（反面）
	1×105—1×108
	
	＜200

	工作台面
	1×106—1×109
	
	
	＜200

	工作台面对腕带插孔电阻
	
	
	1×105—1×108
	

	工作台面对地系统电阻
	
	
	1×106—1×108
	

	工作椅面对脚轮电阻
	
	
	＜1×109
	＜200

	工作椅面与靠背电阻
	
	
	＜1×109
	＜200

	工作服﹑工作帽﹑手套
	1×105—1×109
	
	
	＜200

	工作鞋底
	
	0.5×106—50 × 106
	
	＜200

	工位器具及物流传递工具
	1×103—1×108
	1×103—1×107
	
	＜200

	包装袋(盒)
	1×106—1×1010
	1×105—1×109
	
	＜200

	防静电泡沫垫
	1×106—1×1010
	
	
	＜200

	物流车台面对车轮系统电阻
	
	
	1×106—1×109
	

	腕带连接电缆电阻
	
	
	0.9-1.1M
	

	佩带腕带时系统电阻
	
	
	1M—10M
	

	脚跟带(鞋束)系统电阻
	
	
	0.5×105—1×108
	


5.7.12.2防静电器材及其使用维护要求：

防静电台垫：
在操作ESSD时，工作台上应铺设以防静电材料制成的防静电台垫，使所有与之接触的ESSD的端子、器具、仪表、人体等都处于同一电位，并通过适当接地使静电得以迅速泄放。一般的安装方法是，在台垫上装设接地端子，用以连接腕带，同时垫子通过适当电阻接入接地母线。

防静电地垫：

地垫用于工作岗位不是位于防静电地面上的情况。防静电地垫可用防静电橡胶制作，多采用双层结构，上表层为使用面，操作者站在上面进行作业，下表层为地电阻面，与地面直接、紧密接触。安装地垫时，要在其一角装上供连接地线用的爪扣，并用专用连线与接地母线连接起来。使用地垫时必须附有保护电阻，以防止人体意外触电。防静电垫每6个月检测一次，标准参照测试技术指标测试仪器是兆欧表或表面电阻表。

工作椅：
为全面控制人体静电，操作者所坐的工作椅必须具有防静电性能。不得使用普通人造革面或塑料面的椅子，不能用木制椅代替防静电椅。如果椅腿是非金属材料或有绝缘套脚时，应将防静电椅面接地。我们公司目前使用的不是静电椅，应考虑更换或对其进行改造(在其表面罩上防静电套， 并应将防静电椅面接地)，每6个月检测一次，标准参照测试技术指标，测试仪器是兆欧表。

防静电包装袋：
在静电敏感器件和印制板的包装和储存中，为避免物料与高绝缘包装袋的摩擦而产生静电、受到ESD损害，必须使用防静电包装袋。同时，为避免外界强电磁场的干扰与感应，必要时，应使用具有屏蔽作用的防静电袋。防静电包装袋每6个月检测一次，标准参照测试技术指标，测试仪器是兆欧表。

防静电容器(包括周转箱、元器件存放盒、印制板架等)：
在电子产品生产中，在各工位、各工序间用于传递和储存ESSD和单板的各类容器，以及用于产品包装发货的容器，都应具备防静电性能，而不允许使用金属和普通塑料容器。必要时，存放部件用的周转箱应接地。防静电容器每6个月检测一次，标准参照测试技术指标，测试仪器是兆欧表。

防静电周转车：
转运、暂存ESSD或含有ESSD的整、部件产品时，应使用有防静电性能的周转车。为保证接地良好，可在车底加装接地金属链使用中，应避免导电车轮脱离地面的情况出现，还应作好标识，定期清洁导电轮，一般每周一次。防静电周转车每6个月检测一次，标准参照测试技术指标，测试仪器是兆欧表。

静电消除器(离子风机)：
在不能有效泄放静电的场合，可采用电离器通过电离空气产生的正负离子，来防止和中和在元器件上及其它物体上的电荷积累。要求电离器对静电电压的消除能力大于100V/s。消除绝缘材料表面的静电荷应使用离子静电消除器。
a)使用方法:离子风扇应置于离工作台操作区域300mm-- 900mm 处，将电源插头插入220VAC插座，顺时针旋转风速旋扭，此时红色电源指示灯亮表示已启动离子风扇，可根据实际需要调节风速大小，当将风速旋扭调到 'High'位时表示已达到最大风速另外也可通过固定支架上指旋固定螺丝调整风扇的倾斜角度。
b)注意事项:
在使用过程中不可将杂物插入风扇内部。

不可在易燃.可爆炸气体环境中使用。

在使用过后应将风扇旋扭调置Off处。

搬运过程中请轻拿轻放，不可私自折装此仪器。

c)维护保养:

每周用静电消除器自带的毛刷，通过顺时针和反时针旋转毛刷的式来清洁该设备的发射针，清洁前一定要先拔掉电源线，由测试部技工负责。

每月要对静电消除器进行检查并作好记录，由使用负责。

如果检查结果显示超标，应送厂家维修。

d)检查指标:离子平衡电压和静电耗散时间。

e)检查仪器:静电消除器检测仪(TREK 156K)。

f)检查频率:每月一次。

g)检查标准:离子平衡电压为+/-15V 静电耗散时间为2S(从1000V耗散到100V的时间)

其它
a)防静电清洗液:在使用时，应先与挥发性溶剂或水调配成0.1~0.2%的溶液，然后用涂布、喷雾、浸渍等方法使其附着在塑料制品外表面。在作涂布等处理前，应先对塑料制品的外表面进行预处理，即用水或中性溶剂清理外表面，再置于无尘室内在50℃下干燥。
b)防静电毛刷。
c)防静电海棉。
d)防静电涂料。
e)防静电镊子
f)防静电胶带
EPA区内特殊情况处理
5.7.13.1 原则上不允许高静电产生材料进入EPA区域，因实际需求必须进入EPA的高静电产生材料需要进行适当的控制，使静电风险减至最小。
EPA内存在高于100V的静电源必须采取正确的防静电处理措施，如显示器、键盘、工具和装备上的静电源、特别是必须进入EPA的高静电生产物料（如不防静电的包装材料，产品上的塑料制品等）。防静电处理的主要措施有离子化、防静电剂、屏蔽、接地等。工装和装备中、操作测试过程中有静电难以消散的静电源应考虑使用静电消除装置（如离子风机）或防静电剂。
对于客观情况造成的EPA区内的高静电情况，可以采取分区隔离的方法，保证EPA内任何充电的或可充电电压超过200V的物体应该保持距离静电敏感器件30厘米以上，并使EPA外部的高静电源远离EPA 1米以上距离。

5.7.13.2 针对我公司的实际情况，在EPA区内需要设立专门的静电控制区，如办公区、包装和拆包区、周转工具区等，这些区都有高静电发生材料和设备，如CRT显示器、文件夹、包装胶带、不防静电泡沫、不防静电托盘等。

必须划分明显的区域，且用黄底黑字的地板胶带将该区围起，并设立明显的指示牌标志，告诫高静电产生材料、工具、设备等不得在该区外使用。

高静电产生材料、工具、设备和ESSD生产区至少保持1米以上的距离，ESSD不得在无包装的情况下带入该区。
相关文件

  《ESD点检表》       表单编号: WOO-BG-D-01-(C-MG-005)
《生产异常单》
《环境温湿度记录表》
流程图

6.1  ESD运作流程：

责任部门                      流程图                          工作要点

                                                          









可靠性项目组长





ESD小组





生产部





工程部





仓库





客服





品质部





外协





图A





静电敏感区域警示标志





黄黑相间的斜条纹





防静电标志





图B





图C





防静电托盘/盒等





电离器





防静电腕带





1M 欧





1M 欧





台式工具/仪器





1M 欧





大地





公共接地点





建筑地面





防静电椅





防静电台垫





防静电地垫





防静电器材





由ESD小组负责人制作测量标准





ESD负责组





制定ESD测量标准





按要求规划ESD区域与标识





制造部与ESD负责组





ESD小组与制造部规划ESD区域并贴上标识








各部门负责人





按测量标准检测各静电防护区域与物品，并记录ESD点检表








NG





按测量标准检测各静电防护区域与物品





NG





由ESD小组进行不定期的抽查





ESD负责组








抽查








文件编号                              版权所有  下载或